激光磁场理疗仪招标参数：

1. 磁感应强度为≥3.6T的功能性磁刺激和激光治疗一体机；

2.采用液冷散热系统，输出持久；额定输入功率：1800VA；

3. ≥7英寸触摸液晶屏显示，具有一键飞梭功能

4.激光参数：

▲4.1激光输出口：具有三个激光输出口

4.2激光波长：650nm，允差±10%；

▲4.3激光输出功率：5mW，允差±20%。

5. 输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

6. 脉冲宽度为100μs，允差±10%。

7.激光联合磁刺激组合治疗，效果增强

8. 治疗模式分为自动模式和手动模式

自动模式：01～05共计5种模式，5种治疗处方供医护人员参考使用。

手动模式：频率1Hz～30Hz，运行1s～15s，间歇0s～15s。

9.激光磁，多频率磁刺激组合模式，含波浪式刺激

10.输出线的长度：1500mm，允差±5%

11.治疗时间：

磁疗时间0min～60min，步进1min，允差±10%；

激光时间0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。

12.支臂：调节灵活，多角度调节

13.理疗仪主机尺寸医护人员适宜操作，无需弯腰下蹲等动作