| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数： |
| 1 | 适用于浅表器官、外周血管、肌肉神经等组织的超声检查； |
| ▲2 | 通道信号数≥64，阵元数≥128； |
| ★3 | 主机的重量≤1500g； |
| 4 | 电池工作时间≥2小时； |
| 5 | 探头防水等级≥IPX7，支持浸泡法与擦拭法消毒灭菌； |
| 6 | 线阵探头测量最大深度≥10cm； |
| 7 | 探头支持热插拔更换，主机支持探头更换种类≥5种； |
| ★8 | 显示端与主机必须通过无线方式连接； |
| 9 | 具有B，M，C，PDI，DPDI，PW等成像模式； |
| 10 | TCG分段可调≥10段； |
| ▲11 | 灰阶图谱≥20组； |
| 12 | 具有穿刺引导功能，穿刺引导线数≥2条； |
| 13 | 具有穿刺增强功能； |
| 14 | 具有应用预设置功能； |
| 15 | 具有图像全屏显示功能； |
| 16 | 具有灰阶图像、彩色图像回放功能； |
| 17 | 支持实时图像放大，最大放大倍数≥4； |
| 18 | C模式具有自动血流位置识别、自动血流方向识别、感兴趣区域的自动偏转等功能； |
| 19 | PW模式支持测量心率、速度、时间、搏动指数、S/D比值、阻力指数、血流加速时间、血流加速度等参数； |
| 20 | B模式支持调节增益、深度、动态范围、频率、图像增强、灰阶等参数； |
| 21 | C模式支持调节血流增益、血流角度、帧速度、频率、深度等参数； |
| 22 | D模式支持调节增益、PW角度（角度修正）、PW基线，PW反转、频率、Color Map等参数； |
| 23 | B模式支持测量距离、面积、周长、角度等参数； |
| 24 | M模式支持测量距离、心率、时间等参数； |
| 25 | C模式支持测量距离、面积、周长、角度等参数； |
| 26 | D模式支持测量距离、心率、时间、速度等参数； |
| 27 | 具有自动测量及评估血管壁内中膜厚度（IMT）的功能，能对颈动脉和血管壁内中膜厚度（IMT）结构进行颜色标示； |
| 28 | 具有自动识别并标示脂肪肌肉的功能； |
| 29 | 具有彩色血流一键优化功能； |
| ▲30 | 具有斑块自动识别功能，自动测量斑块狭窄比、斑块厚度等参数； |
| 31 | 支持图像以JPG、PNG、DICOM等格式存储； |
| 32 | 软件终身免费升级。 |

| 序号 | 配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 线阵探头 | 支 | 1 |  |
| 3 | 专用平板 | 台 | 1 |  |
| 4 | 云影平台 | 套 | 1 | 终身免费使用 |

★为实质性参数

▲为重要参数